附件1

XX公司报名表

| 公司名称 | XX公司 |
| --- | --- |
| 联系人姓名 | 小王 |
| 身份证号码 | 5XXX |
| 联系电话（手机） | 183XXX |
| 联系电话（办公） | 077X-XXX |
| 邮箱 | XXX |
| 报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号） | XXX |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 品牌 | 品牌1 |
| 型号 | 型号1 |
| 单价（万元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | x |
| 使用期限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

单位名称（盖章）：

日  期：   年  月  日

附件2

复函材料声明函

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件3

- 呼吸机

- 1.适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。

- 2.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

- 3.具有有创，无创通气模式。

- 4.具有旁流CO2监测，主流CO2监测。

- 5.可兼容第三方呼吸管路耗材。

- 转运呼吸机

- 1.主机重量≤6KG。

- 2.使用寿命≥10年。

- 3.内置电池。

- 4.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 5.具备高压氧气气源和低压氧气气源两种连接方式。

- 6.具备关机电量显示功能。

- 7.具备控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气、心肺复苏通气模式CPRV、无创通气模式和氧疗模式。

- 新生儿专业转运呼吸机

- 1、触摸显示屏，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率等

- 2、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。

- 3、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准

- 4、可测量自主呼吸频率

- 5、通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC

NCPAP模式：气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。

- 6、NIPPV模式：

- 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

- 标配血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测

- 主机重量≤5KG。具备锂电池