报价表

致：梧州市工人医院

根据贵方                 项目市场调研公告，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                         （供应商单位名称），做出如下报价：

	序号
	报价项目
	报价
	备注

	1
	工程项目固定单价
	详见《工程项目固定单价报价表》
	


注：报价表须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人（签字）：

报价日期：      年   月   日
	工程项目单价报价表

	报价说明：1.以下项目单价均为包含材料与人工安装费用，各响应供应商须对每个项目进行报价，如有缺漏，视为无效报价；2.各响应供应商可在本报价表上根据需要增加其他工程项目单价报价。

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	一
	拆除部分
	
	
	
	

	1
	拆除轻质隔墙（小型砌块、加气混凝土砌块墙等，墙体厚度400mm以内；带装饰面层的墙体拆除按一并拆除计算；含简易脚手架等措施费）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	2
	拆除砖墙（墙体厚度370mm以内；带装饰面层的墙体拆除按一并拆除计算；含简易脚手架等措施费）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	3
	拆除埃特板隔墙（含龙骨、基层板、面层板；如果有门，合并计算；含简易脚手架等措施费）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	4
	拆除地面砖（含面砖及粘接层）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	5
	拆除墙面瓷砖（含面砖及粘接层，含简易脚手架等措施费）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	6
	拆除木门（含单开门、双开门，无论是否带有亮子）
	樘
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放，拆下来的门交由后勤部门进行处理

	7
	拆除钢门（不锈钢门、防盗门）
	樘
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放，拆下来的门交由后勤部门进行处理

	8
	拆除卫生间门（塑钢门、塑料门、铝合金门等）
	樘
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放，拆下来的门交由后勤部门进行处理

	9
	拆除铝合金门、窗（如有纱窗，不另计算费用）
	樘/扇
	1
	
	人工拆除，含窗套门套，含清理及垃圾堆放，拆下来的门窗交由后勤部门进行处理

	10
	拆除防盗网（钢筋防盗网、不锈钢防盗网）
	樘
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放，拆下来的门窗交由后勤部门进行处理

	11
	拆除吊顶（含拆除龙骨、基层及面层板；含灯槽、窗帘盒等）
	m2
	1
	
	人工拆除（铝扣板、艾特板、铝塑板吊顶），含清理及垃圾堆放

	12
	拆除闭门器
	套
	1
	
	人工拆除已坏闭门器，含清理及垃圾堆放

	13
	拆除门锁
	套
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	14
	拆除路沿石（含石质路沿石、混凝土预制路沿石）
	米
	1
	
	人工破除混凝土层，拆除路沿石；废料归堆

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	15
	拆除路面原有石材（含面层及结合层）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	16
	拆除混凝土垫层（厚度10cm以内）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	17
	拆除混凝土垫层（厚度20cm以内）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	18
	拆除路面（15cm沥青混凝土路面）
	m2
	1
	
	冲击锤拆除路面，含清理及垃圾堆放

	19
	拆除路面（20cm水泥混凝土路面）
	m2
	1
	
	冲击锤拆除路面，含清理及垃圾堆放

	20
	拆除水泥砂浆抹灰层、自流平等平面立面找平层（5cm以内）
	m2
	1
	
	人工拆除及清理拆除面，含清理及垃圾堆放

	21
	拆除防水卷材与镀膜层
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	22
	拆除屋面水泥混凝土刚性层（厚度5cm以内）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	23
	拆除屋面保温层（预制板架空层）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	24
	拆除屋面保温层（挤塑聚苯板等泡沫板层）
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	25
	钢架雨棚及瓦面拆除
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	26
	屋顶瓦屋面拆除
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	27
	拆除腻子
	m2
	1
	
	人工拆除，含清理及垃圾堆放

	28
	拆除地胶（不含自流平）
	m2
	1
	
	人工拆除地胶，含清理及垃圾堆放

	29
	拆除彩钢板围挡
	m
	1
	
	拆除彩钢板临时围挡（含地面活动螺丝，3米一跨），含清理及垃圾堆放

	二
	墙柱面装饰及隔墙工程
	
	
	
	

	1
	成品过梁（钢筋水泥混凝土）长2.5m以内，宽0.24m以内，高0.2m以内
	条
	1
	
	沙子、水泥、过梁，含材料及人工安装

	2
	20mm厚水泥砂浆墙面抹灰（内墙面；含简易脚手架）
	m2
	1
	
	沙子、水泥、及人工

	3
	20mm厚水泥砂浆墙面抹灰（外墙面；含简易脚手架）
	m2
	1
	
	沙子、水泥、及人工

	4
	砌120mm厚砖墙（页岩实心砖、页岩多孔砖、M5水泥砂浆砌；含简易脚手架）
	m2
	1
	
	砖，沙子、水泥及人工（面积计算时扣除门窗洞口）

	5
	砌180mm厚砖墙（页岩实心砖、页岩多孔砖、M5水泥砂浆砌；含简易脚手架）
	m2
	1
	
	

	6
	砌240mm厚砖墙（页岩实心砖、页岩多孔砖、M5水泥砂浆砌；含简易脚手架）
	m2
	1
	
	

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	7
	埃特板隔墙（含龙骨，胶合板打底，埃特板面板）如门材料一致则合并计算；按单面面积计算
	m2
	1
	
	天地骨、竖骨、木方、辅材、膨胀钉搭架，9厘阻燃防火板双面，埃特板双面，材料运费及人工安装费用，扣除门窗洞口，含材料及人工安装

	8
	单面埃特板墙面装饰（含龙骨，胶合板打底，埃特板面板）
	m2
	1
	
	

	9
	隔墙（含龙骨，胶合板打底）
	m2
	1
	
	

	10
	PVC墙面装饰面板（含18mm厚大芯板，PVC墙板厚度1.0-1.2mm厚）
	m2
	1
	
	墙面加装1层大芯板，面贴PVC饰面板，含辅材，含材料及人工安装

	11
	PVC饰面处收口线
	米
	1
	
	含材料及人工安装

	12
	不锈钢收口条
	米
	1
	
	不锈钢折弯成型、结构胶及人工安装,80不锈钢线条，含材料及人工安装

	13
	铝合金阴、阳角线条
	米
	1
	
	铝合金角条及人工

	14
	挖排水沟（及原土回填）
	米
	1
	
	人工挖沟槽，50深*70宽,一二类土

	15
	纳米竹木纤维护墙板（含收口线条）
	m2
	1
	
	纳米竹签护墙板，专用卡钉、结构胶、开洞、卫生处理，含材料及人工安装

	16
	竹木纤维收口线（单独维修时）
	米
	1
	
	竹木纤维收口线，含材料及人工安装

	17
	50mm厚净化玻镁彩钢板隔墙
	m2
	1
	
	50mm厚净化玻镁彩钢板、墙地面铝合金U型固定条、五金及人工

	18
	彩钢夹芯板隔墙（厚度100-110mm）
	m2
	1
	
	彩钢夹心墙板层，含材料及人工安装

	三
	天棚部分
	
	
	
	

	1
	600*600*0.8mm厚铝扣板吊顶（含轻钢龙骨、含边线）
	m2
	1
	
	0.8厚铝扣板、主骨、副骨、吊杆、辅材及人工安装

	2
	（20mm厚水泥砂浆）天棚抹灰
	m2
	1
	
	1.清理修补基层表面、堵眼、调运砂浆、清扫落地灰；2.抹灰找平、压光、包括小圆角抹光

	3
	天棚打磨
	m2
	1
	
	清理修补基层表面、素水泥浆扫缝；水泥混凝土面打磨

	4
	铝扣板抗菌吊顶
	m2
	1
	
	1.4厚抗菌铝扣板，规格：600*1200，含材料及人工安装

	5
	铝合金检修口(600*600mm)
	个
	1
	
	成品定制，含材料及人工安装

	6
	600*600石膏板板吊顶（含龙骨）
	m2
	1
	
	1.2厚石膏板，轻钢龙骨，建龙牌，含铝合金收口线，含材料及人工安装

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	四
	地面瓷砖、石材铺装、地板胶部分
	
	
	
	

	1
	地面瓷砖（300*300）（防滑地砖，含20mm找平层和水泥砂浆粘接层）
	m2
	1
	
	300*300瓷砖，与原有瓷砖近色，水泥砂浆，填缝剂，含材料及人工安装，材料优于或等同于新中源

	2
	地面瓷砖（600*600）（防滑地砖、抛光砖，含20mm找平层和水泥砂浆粘接层）
	m2
	1
	
	沙子、水泥、瓷砖，含材料及人工安装，材料优于或等同于新中源中档以上产品

	3
	地面瓷砖（300*600）（抛光砖，含20mm找平层和水泥砂浆粘接层）
	m2
	1
	
	沙子、水泥、瓷砖，含材料及人工安装，材料优于或等同于新中源中档以上产品

	4
	地面瓷砖（800*800）（抛光砖，含20mm找平层和水泥砂浆粘接层）
	m2
	1
	
	沙子、水泥、人工、材料运费及损耗，含材料及人工安装，材料优于或等同于新中源中档以上产品

	5
	地面瓷砖（400*800）通体大理石纹瓷砖（含20mm找平层和水泥砂浆粘接层）
	m2
	1
	
	400*800瓷砖、德高背涂胶、德高瓷砖胶、水泥、人工、材料运费及损耗，含材料及人工安装材料，参考新中源

	6
	明装瓷砖踢脚线（150mm高以内）
	m
	1
	
	瓷砖踢脚线、沙子、水泥、人工、材料运费及损耗，含材料及人工安装

	7
	暗装瓷砖踢脚线（150mm高以内）
	m
	1
	
	瓷砖踢脚线、沙子、水泥、人工、材料运费及损耗，含材料及人工安装

	8
	明装不锈钢踢脚线（100mm高以内，含打底9mm厚胶合板）
	m
	1
	
	不锈钢折弯成型、结构胶，含材料及人工安装

	9
	明装PVC踢脚线（中档产品）
	m
	1
	
	PVC踢脚线，含材料及人工安装

	10
	门槛石 （20mm厚国产大理石）长度1200mm以内、宽30mm以内
	块
	1
	
	大理石、沙子、水泥，含材料及人工安装

	11
	普通大理石台面（20mm厚国产大理石）
	m2
	1
	
	人造大理石（米黄色大理石，加宽大理石）、运费，包括打磨加工，含辅材，含材料及人工安装

	12
	进口大理石台面（20mm厚进口大理石）
	m2
	1
	
	人造大理石、运费，包括打磨加工，含辅材，含材料及人工安装

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	13
	300*600*30烧面芝麻灰地面
	m2
	1
	
	30厚水泥砂浆结合层，含材料及人工安装

	14
	500*500*50荔枝面岑溪红
	m2
	1
	
	30厚水泥砂浆结合层，含材料及人工安装

	15
	200*400*25烧面芝麻白侧面花岗岩
	m2
	1
	
	30厚水泥砂浆结合层，含材料及人工安装

	16
	200*400*20花岗岩荔枝面芝麻灰
	m2
	1
	
	30厚水泥砂浆结合层，含材料及人工安装

	17
	红色花岗岩荔枝面（50*400*20）波打线（岑溪红）
	米
	1
	
	30厚水泥砂浆结合层，含材料及人工安装

	18
	红色花岗岩荔枝面（300*300*20）波打线（岑溪红）
	米
	1
	
	30厚水泥砂浆结合层，含材料及人工安装

	19
	PVC地板胶,2.0mm厚
	m2
	1
	
	含自流平找平，含材料及人工安装，材料优于或等同于法国洁福，耐磨等级T级别地胶

	20
	环氧地坪漆
	m2
	1
	
	人工清理地面表层，清洗地面，刷涂底漆、中间层及面层，含材料及人工安装

	21
	地面4*6木龙骨搭架（间距400*400以内）
	m2
	1
	
	4*6木方、五金、人工、材料运费及损耗，含材料及人工安装

	22
	复合地板（含防潮膜）
	m2
	1
	
	规格90*900*16，厂家直销，含材料及人工安装

	
	
	
	
	
	

	五
	补缝、腻子、乳胶漆部分
	
	
	
	

	1
	新做隔墙埃特板面补缝（含在墙面单价内）
	m2
	1
	
	埃特板面，专业补缝材料补缝，专业防锈漆点自攻镙钉处，人工

	2
	新做隔墙埃特板面或砖墙面刮腻子
	m2
	1
	
	钢化腻子三遍，打砂，材料及人工

	3
	天面腻子
	m2
	1
	
	钢化腻子三遍，打砂，人工

	4
	外墙刮防水腻子
	m2
	1
	
	人工刮防水腻子二遍

	5
	墙面埃特板面或砖墙面刷乳胶漆，三遍
	m2
	1
	
	人工涂刷，材料优于或等同于晨阳水性乳胶漆

	6
	天面乳胶漆，三遍
	m2
	1
	
	人工涂刷，材料优于或等同于晨阳水性乳胶漆

	7
	刷室外乳胶漆，三遍
	m2
	1
	
	外墙乳胶漆3遍，人工涂刷，材料优于或等同于晨阳水性乳胶漆

	8
	瓷砖墙面界面剂
	m2
	1
	
	瓷砖墙面上界面剂，刮2遍，人工

	9
	金属面普通油漆
	m2
	1
	
	除锈，红丹油性防锈漆二遍，灰色面漆二遍

	10
	金属面灰色防锈油漆
	m2
	1
	
	除锈，浅灰色环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，醇酸面漆2遍

	11
	楼外墙喷真石漆
	m2
	1
	
	人工喷主楼近色真石漆，底漆二遍，面漆二遍，材料优于或等同于华普利

	
	
	
	
	
	

	六
	水、电安装及配件安装部分
	
	
	
	

	1
	φ50PVC排水管（含管件）
	米
	1
	
	雄塑国标管(含人工安装),含直接头

	2
	φ75PVC排水管（含管件）
	米
	1
	
	雄塑国标管(含人工安装),含直接头

	3
	φ110PVC排水管（含管件）
	米
	1
	
	雄塑国标管(含人工安装),含直接头

	4
	25PVC线管
	米
	1
	
	品牌联塑，规格为∮25，材料及人工

	5
	φ20PVC电线管（含凿槽、刨沟及恢复）
	米
	1
	
	含开槽，封槽费用，材料及人工

	6
	φ20PVC电线管（明装）
	米
	1
	
	建议品牌联塑，规格为∮20，材料及人工

	7
	39PVC线槽
	米
	1
	
	建议品牌联塑，规格为39mm(宽)*19mm(深），材料及人工

	8
	99PVC线槽
	米
	1
	
	建议品牌联塑，规格为99mm(宽)*27mm(深），材料及人工

	9
	实验室专用水龙头
	套
	1
	
	加厚铜质或304不锈钢制作，高亮度环氧树脂涂层，铜质水嘴及人工安装

	10
	拖把池水龙头
	个
	1
	
	304不锈钢水龙头，人工安装

	11
	立柱洗脸盆水龙头
	套
	1
	
	304不锈钢水龙头，下水器整套人工安装

	12
	普通铜质水龙头
	套
	1
	
	铜质水龙头，人工安装

	13
	不锈钢地漏
	个
	1
	
	304不锈钢地漏，人工安装

	14
	8位配电箱及安装
	个
	1
	
	配电箱(铁底，塑面，喷塑)箱体安装、接线、接地、绝缘测试，含材料及人工安装

	15
	12位配电箱及安装
	个
	1
	
	配电箱(铁底，塑面，喷塑)箱体安装、接线、接地、绝缘测试，含材料及人工安装

	16
	15位配电箱及安装
	个
	1
	
	配电箱(铁底，塑面，喷塑)箱体安装、接线、接地、绝缘测试，含材料及人工安装

	17
	18位配电箱及安装
	个
	1
	
	配电箱(铁底，塑面，喷塑)箱体安装、接线、接地、绝缘测试，含材料及人工安装

	18
	24位配电箱及安装
	个
	1
	
	配电箱(铁底，塑面，喷塑)箱体安装、接线、接地、绝缘测试，含材料及人工安装

	19
	32位配电箱及安装
	个
	1
	
	配电箱(铁底，塑面，喷塑)箱体安装、接线、接地、绝缘测试，含材料及人工安装

	20
	配电箱内空开及漏电保护器安装费用
	个
	1
	
	安装、接线、接地，人工安装

	21
	布电（布强弱电线，含底盒；不含面板）按使用面积计算
	m2
	1
	
	铜芯线、线槽及人工安装（主电缆线另计）

	22
	不锈钢线槽
	米
	1
	
	3公分宽不锈钢线槽，含材料及人工安装

	23
	50电缆线铜直接
	个
	1
	
	国标铜直接，含材料及人工安装

	24
	240电缆线铜直接
	个
	1
	
	国标铜直接，含材料及人工安装

	25
	50电缆线铜直接
	个
	1
	
	国标铜直接，含材料及人工安装

	26
	240电缆线铜直接
	个
	1
	
	国标铜直接，含材料及人工安装

	27
	双壁波纹管SN4 225（含橡胶圈）
	米
	1
	
	SN4 225雄塑，含材料及人工安装

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	28
	双壁波纹管SN4 400（含橡胶圈）
	米
	1
	
	含材料及人工安装

	29
	双壁波纹管SN8 225（含橡胶圈）
	米
	1
	
	含材料及人工安装

	30
	双壁波纹管SN8 400（含橡胶圈）
	米
	1
	
	含材料及人工安装

	31
	波纹管混凝土垫层及包封
	m3
	1
	
	含垫层及包封，人工施工，C20，非泵

	32
	蹲便器（不含水箱）
	套
	1
	
	人工安装蹲便器，水泥砂浆，材料优于或等同于美陶，含材料及人工安装

	33
	陶瓷立柱洗脸盆
	套
	1
	
	材料优于或等同于美陶，含材料及人工安装

	34
	铝皮水槽
	米
	1
	
	铝皮100*100，含pvc管，含材料及人工安装

	35
	铝合金水槽
	米
	1
	
	铝合金板折弯成形后，含材料及人工安装

	36
	镀锌钢板雨水槽
	米
	1
	
	镀锌钢板雨水槽，做防水处理，含材料及人工安装

	37
	不锈钢水槽
	米
	1
	
	45*75不锈钢骨架，不锈钢饰面板制作水槽，304不锈钢型材，45*75不锈钢方管、焊条、人工焊接

	38
	PVC雨水斗（直径110以下）
	个
	1
	
	参考雄塑品牌配件(含人工安装)

	39
	安全扶手
	套
	1
	
	卫生间使用，医用安全防滑扶手，50公分长，加强型白色，含材料及人工安装

	40
	PVC铝合金医用防撞扶手
	米
	1
	
	款式可参考现有

	41
	砖砌拖把池
	个
	1
	
	标砖砌筑，高500，宽500，长500，批灰、防水，贴墙面瓷砖

	42
	卫生间冲水箱
	套
	1
	
	含材料及人工安装

	43
	定时器开关
	套
	1
	
	建议材料优于或等同于德力西，含材料及人工安装

	44
	紫外线消毒灯
	套
	1
	
	含材料及人工安装

	
	
	
	
	
	

	七
	灯具安装部分
	
	
	
	

	1
	600*600集成扣板灯
	盏
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	2
	5寸筒灯
	盏
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	3
	600*600灯盘
	盏
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	4
	300*1200灯盘
	盏
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	5
	吸顶灯
	盏
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	6
	LED灯带
	米
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	7
	LEDT5灯
	盏
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	8
	日光灯（含灯座及LID-T8灯管）
	盏
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	9
	室内医用杀菌灯
	套
	1
	
	建议材料优于或等同于三雄极光，含材料及人工安装

	
	
	
	
	
	

	八
	开关、插座、排气扇安装部分
	
	
	
	

	1
	开关、插座、明装双联双控开关
	个
	1
	
	建议材料优于或等同于德力西，含材料及人工安装

	2
	3位开关
	个
	1
	
	建议材料优于或等同于德力西，含材料及人工安装

	3
	明装7孔插座
	个
	1
	
	建议材料优于或等同于德力西，含材料及人工安装

	4
	300型排气扇
	台
	1
	
	建议材料优于或等同于金羚牌，300型排气扇，超静音，含材料及人工安装

	5
	高转速排气扇
	台
	1
	
	高转速排气扇，含材料及人工安装

	6
	排气扇
	台
	1
	
	材建议料优于或等同于宝悦，600*600嵌入式扣板排气扇，含材料及人工安装

	
	
	
	
	
	

	九
	防水部分
	
	
	
	

	1
	树脂瓦面上方临原砖墙处防水处理条
	米
	1
	
	防水处理条材料及人工

	2
	零星修补4厚防水卷材及两遍防水涂料
	m2
	1
	
	清洗表面，人工铺专用防水卷材及刷涂料（零星修补，50m2以下），含材料及人工安装

	3
	4厚防水卷材及两遍防水涂料
	m2
	1
	
	清洗表面，人工铺专用防水卷材及刷涂料（大面积施工，50m2以上，含50m2），含材料及人工安装

	4
	原有土建大板基础墙面打除处刷防水
	m2
	1
	
	专用防水材料及人工

	5
	天面打针式补漏
	米
	1
	
	清理顶层，人工开洞，间距15公分，使用亲水性聚氨酯堵漏剂，专用注浆机注浆，材料优于或等同于巨基防水，含材料及人工安装

	
	
	
	
	
	

	十
	铝合金窗、防盗网、不锈钢部分
	
	
	
	

	1
	铝合金窗（不带纱，推拉窗）
	m2
	1
	
	建议材料优于或等同于坚美，南南铝，含材料及人工安装（铝合金型材,钢化玻璃）

	2
	不锈钢防盗网
	m2
	1
	
	201不锈钢型材，不锈钢25方管，19圆管，含材料及人工安装

	3
	铝合金纱窗
	m2
	1
	
	1.2厚铝合金边框，304不锈钢纱网，含材料及人工安装

	4
	金刚纱窗
	m2
	1
	
	建议材料优于或等同于坚美，南南铝，含材料及人工安装

	5
	新开门洞不锈钢包门框
	m2
	1
	
	304不锈钢折弯成型、结构胶，含材料及人工安装

	6
	不锈钢玻璃隔断
	m2
	1
	
	304不锈钢型材1.0厚不锈钢材质，6-8厘钢化玻璃，辅材和人工

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	7
	80*80*1.2不锈钢白色烤漆方管
	米
	1
	
	304不锈钢型材，80*80不锈钢方管、专业烤漆、焊条、五金及人工焊接

	8
	40*40*1.0不锈钢方管双层骨架
	m2
	1
	
	304不锈钢型材，40*40不锈钢方管、焊条、五金及人工焊接

	9
	40*40*1.0不锈钢白色烤漆方管通风、防盗格栅
	个
	1
	
	304不锈钢型材，40*40不锈钢方管、专业烤漆、焊条、五金及人工焊接(规格：500*1500)

	10
	40*40*1.0不锈钢白色烤漆电视显示屏挂架
	个
	1
	
	40*40不锈钢方管、专业烤漆、焊条、五金及人工焊接

	11
	304不锈钢栏杆（1200mm高以内、立杆间距110以内）
	米
	1
	
	304不锈钢型材，不锈钢60圆管、48脚管，28拉管，焊条、五金、配件及人工制作安装

	12
	201不锈钢栏杆（1200mm高以内、立杆间距110以内）
	米
	1
	
	201不锈钢型材，不锈钢60圆管、48脚管，28拉管，焊条、五金、配件及人工制作安装

	13
	固定钢化玻璃隔断（不含边框）
	m2
	1
	
	10厘钢化玻璃、结构胶、辅材及人工安装

	14
	铝合金方通格栅形象背景墙30*30镀锌方管固定钢架
	m2
	1
	
	30*30镀锌方管、焊丝、膨胀钉、刷漆、运费及人工

	15
	铝合金方通格栅形象背景墙
	m2
	1
	
	50*25铝合金方通及人工安装

	16
	铝合金玻璃隔断
	m2
	1
	
	铝合金型材，10厘钢化玻璃，辅材，含材料及人工安装

	17
	磨砂玻璃膜
	m2
	1
	
	磨砂玻璃膜，含材料及人工安装

	18
	镀锌钢管楼梯栏杆
	米
	1
	
	2.0厚5*5、3*3镀锌钢管现场焊接成型

	
	
	
	
	
	

	十一
	门部分
	
	
	
	

	1
	不锈钢钢化玻璃门
	樘
	1
	
	不锈钢型材304材质，8厘钢化玻璃，含材料及人工安装，门洞2.1m*1m

	2
	不锈钢玻璃推拉门
	樘
	1
	
	不锈钢型材304材质，8厘钢化玻璃，含材料及人工安装,门洞2.1m*1m，轨道2米

	3
	不锈钢管大门
	m2
	1
	
	不锈钢型材，厂家加工，现场安装，50主管、36次管

	4
	不锈钢子母门
	m2
	1
	
	不锈钢材质，含人工及锁具、拉手、五金、配件，含材料及人工安装

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	5
	不锈钢防盗门
	m2
	1
	
	不锈钢材料，含材料及人工安装，厚度6-8cm

	6
	安装铝合金推拉门
	m2
	1
	
	1.2厚铝合金型材，钢化玻璃，含材料及人工安装

	7
	铝合金平开门
	m2
	1
	
	1.2厚铝合金型材，钢化玻璃，含材料及人工安装

	8
	重型铝合金推拉门
	m2
	1
	
	重型铝合金推拉门,1.3厚铝合金型材，含材料及人工安装

	9
	重型防盗门
	m2
	1
	
	成品定制，含材料及人工安装，材料优于或等同于广邑，厚度6-8cm

	10
	卷闸门
	m2
	1
	
	定制，厚度1.0，含材料及人工安装,国标

	11
	PVC折叠门
	m2
	1
	
	PVC折叠门，含材料及人工安装

	12
	生态单开门
	樘
	1
	
	成品定制，含材料及人工安装

	13
	生态子母门
	樘
	1
	
	成品定制，含材料及人工安装

	14
	实木免漆单开门
	樘
	1
	
	成品定制，材料优于或等同于王力，含材料及人工安装

	15
	实木免漆子母门
	樘
	1
	
	成品定制，材料优于或等同于王力，含材料及人工安装

	16
	甲级钢制防火门
	㎡
	1
	
	甲级钢制防火门，成品定制，含材料及人工安装

	17
	乙级钢制防火门
	㎡
	1
	
	乙级钢制防火门，成品定制，含材料及人工安装

	18
	甲级木制防火门
	㎡
	1
	
	甲级木制防火门，成品定制，含材料及人工安装

	19
	板房专用单开门
	樘
	1
	
	含材料及人工安装

	
	
	
	
	
	

	十二
	打洞、开门洞部分
	
	
	
	

	1
	φ300排气扇洞
	项
	1
	
	同一项目人工开洞，4个洞以内，每多开一个增加50元，从第4个洞开始重新计算，本项含砖墙洞及混凝土洞

	2
	打φ160洞
	项
	1
	
	同一项目人工开洞，4个洞以内，每多开一个增加50元，从第4个洞开始重新计算，本项含砖墙洞及混凝土洞

	3
	钻空调洞、φ80洞或人工开扣板检修口
	个
	1
	
	人工，含砖墙洞及混凝土洞

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	4
	玻璃开洞
	个
	1
	
	人工

	5
	机械钻孔¢110
	个
	1
	
	人工

	
	
	
	
	
	

	十三
	干挂、铝塑板、树脂瓦、钢构件部分
	
	
	
	

	1
	树脂瓦屋檐干挂铝塑板
	m2
	1
	
	干挂4厘30丝熟胶铝塑板、结构胶、泡沫双面胶及人工(世界之窗)含钢架，含材料及人工安装

	2
	封铝塑板
	m2
	1
	
	4厘30丝熟胶铝塑板、结构胶、泡沫双面胶及人工，含材料及人工安装

	3
	人工安装琉璃瓦
	m2
	1
	
	含木龙骨，30*40木方固定，间距15公分，300*400*10琉璃瓦，含材料及人工安装

	4
	彩钢板围档（可以回收，二次利用；2.5m高以内）
	米
	1
	
	彩钢板安装、拆除，含材料及人工安装，含地面活动螺丝，3米一跨

	5
	彩钢瓦钢架檩条（40角钢或者40扁条）
	m2
	1
	
	4*6方管，含材料及人工安装

	6
	彩钢瓦屋面（压型系数0.84，厚度0.526mm，含搭接）
	m2
	1
	
	彩钢瓦面层，含材料及人工安装

	7
	屋檐滴水线
	m
	1
	
	加厚龙骨打底，4厘30丝熟胶铝塑板封面，含材料及人工安装

	8
	室外干挂大理石(1.8-2.2cm厚进口大理石；含钢龙骨和不锈钢挂件)
	m2
	1
	
	进口人造大理石（蝴蝶兰大理石，加宽大理石）、运费，包括打磨加工，含材料及人工安装

	9
	室外干挂大理石踢脚线
	米
	1
	
	大理石、运费，含材料及人工安装，不低于10公分

	10
	树脂瓦瓦面（不含脊瓦、滴水瓦）
	m2
	1
	
	树脂瓦、五金配件及人工安装，规格:3.5mm厚树酯琉璃瓦，含材料及人工安装

	11
	树脂瓦脊瓦
	m
	1
	
	含材料及人工安装

	12
	树脂瓦滴水瓦
	m
	1
	
	含材料及人工安装

	13
	瓦面镀锌钢骨架
	m2
	1
	
	国标80*80镀锌方管、国标40*60镀锌方管，五金配件，含材料及人工安装

	14
	蓝镀膜钢化夹胶玻璃
	m2
	1
	
	蓝镀膜钢化夹胶玻璃，结构胶及人工

	15
	不锈钢框架
	m2
	1
	
	使用45*75不锈钢方管，人工焊接，含材料及人工安装

	16
	夹胶钢化玻璃雨棚
	m2
	1
	
	包含夹胶钢化玻璃，结构胶及人工

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	17
	更换钢化玻璃
	m2
	1
	
	包含拆除更换，含材料及人工安装

	18
	铝合金雨棚
	m2
	1
	
	加厚型铝合金型材，顶棚采用耐力板，含支架

	19
	150*150镀锌钢柱
	米
	1
	
	150*150*2.5厚镀锌方管，含人工焊接固定

	20
	镀锌钢柱
	米
	1
	
	80*80*2.0厚镀锌方管，含人工焊接固定

	21
	钢柱下方200*200基座铁板
	块
	1
	
	基座铁板，含人工安装，固定，辅材，1公分厚钢板

	22
	彩钢夹心瓦屋面（厚度110mm）
	m2
	1
	
	彩钢夹心瓦面层，含材料及人工安装

	
	
	
	
	
	

	十四
	挖机台班、混凝土、碎石垫层、切割缝部分
	
	
	
	

	1
	小型挖机台班（包含进退场费）
	台班
	1
	
	小型挖机台班整平，斗方量0.6立方

	2
	中型挖机台班（包含进退场费）
	台班
	1
	
	中型挖机，斗方量0.8立方

	3
	叉车（包含进退场费）
	台班
	1
	
	10t大型叉车台班

	4
	进出场费
	项
	1
	
	包含大型机械机进场出场的一切费用

	5
	人工磨面
	m2
	1
	
	收浆磨平

	6
	混凝土路面养护
	m2
	1
	
	人工养护

	7
	碎石垫层
	立方
	1
	
	级配碎石垫层

	8
	人工切割伸缩缝
	m2
	1
	
	人工用机械切割3公分深缝

	9
	混凝土地梁
	米
	1
	
	12钢筋，间距100，混凝土厚：100，宽：200

	10
	细粒式沥青混凝土路面修补（小面积）
	m2
	1
	
	采用AC-13混凝土；厚7CM；人工摊铺

	
	
	
	
	
	

	十五
	垃圾处理、成品保护
	
	
	
	

	序号
	工　程　项　目
	单位
	数量
	单价（元）
	施工做法

	1
	清运垃圾/渣土（自卸汽车、含装车、运输、倒土）
	车
	1
	
	约6方，含搬运费，运距10公里内

	2
	彩条布保护
	m2
	1
	
	彩条布人工保护

	3
	精细卫生（含墙面、地面、门窗、柜子表面的擦拭、清洗）
	m2
	1
	
	现场垃圾及细部卫生清理，达到直接使用要求

	
	
	
	
	
	

	十六
	零星施工人工费
	
	
	
	

	1
	杂工（8小时算1个工日）
	工日
	1
	
	清理垃圾、搬运、保洁、绿化养护等所用的工种

	2
	建筑装饰普工（8小时算1个工日）
	工日
	1
	
	除杂工、技术工种之外的工种

	3
	技术工（8小时算1个工日）
	工日
	1
	
	混凝土工、砌筑工、抹灰工、防水工、油漆工、电工等造价信息所列工种

	
	总价
	
	
	
	


