附件1

XX公司报名表

| 公司名称 | XX公司 |
| --- | --- |
| 联系人姓名 | 小王 |
| 身份证号码 | 5XXX |
| 联系电话（手机） | 183XXX |
| 联系电话（办公） | 077X-XXX |
| 邮箱 | XXX |
| 报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号） | XXX |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 品牌 | 品牌1 |
| 型号 | 型号1 |
| 单价（万元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | x |
| 使用期限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

单位名称（盖章）：

日  期：   年  月  日

附件2

复函材料声明函

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件3

- 一、呼吸机

- 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 呼吸模式及功能：

- 1.工作模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式。

- 2.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

- 3.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

- 4.标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。

- 二、转运呼吸机

- （一）基本配置：

- 1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 2.电池续航时间≥5小时。

- 3.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 4.配备无消耗型氧传感器，无需校准和更换。

- 5.具备模块插件槽位，可配合转运监护仪使用。

- （二）呼吸模式及功能

- 1.工作模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（DuoLevel）、心肺复苏通气（CPRV）、压力调节容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV。

- 3.呼吸同步技术（IntelliCycle），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 4.具备增氧、吸痰、吸气保持功能。

- 三、麻醉机1

- （一）用途：对手术病人麻醉期的呼吸支持及提供气体麻醉的专用。

- （二）功能：

- 1.针对心肺功能差等重症病人及新生儿等复杂重大手术使用，及胸外科非插管肺手术麻醉。呼吸模式包括模式:压力控制通气(PCV,PCV+PCV)与容量控制通气(VCV+SIMV,VCR)。还具备高流量供氧功能，回路加温功能。潮气量6-8mL/kg，最小可达20ml(新生儿)提供氧浓度21%~100%。

- 2.具备回路加热功能。

- 四、麻醉机2

- （一）用途：对手术病人麻醉期的呼吸支持及提供气体麻醉的专用。

- （二）功能：

- 1.呼吸模式包括AMV(自适应分钟通气)模式:压力控制通气(PCV)与容量控制通气(VCV)。潮气量6-8mL/kg，最小可达20ml(新生儿)提供氧浓度21%~100%。

- 2.具备回路加热功能。

- 五、无创呼吸机

- （一）技术参数

- 1.适用于婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 2.触控操作，参数显示:呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率血氧饱和度(选配)、血氧饱和度/吸入氧浓度(选配)、氧饱和度指数(选配)氧浓度与平均压乘积，图形显示:压力一时间波形、流量柱状图。

- 3.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围:21%-100%，精度±3%。内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，无需人工参与。

- 4.提供和呼吸机主机同品牌压力发生器，同时兼容其他品牌压力发生器，提供近鼻端压力监测。

- 5.不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

- 6.通气模式:NCPAP,NIPPV,SNIPPV,HFNC（NCPAP模式:要求不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能）。

- 7.具备增氧功能。

- 8.配置带加热丝的加热呼吸管路。